HD-DCS LWL- Duplexverbindungskabel (A-zu-B) G50/125 µm OM4 konfektioniert mit LCD-Uniboot-Steckverbinder

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamtpreis

in €	in €

LWL-Verbindungskabel G50/125 µm OM4 beidseitig konfektioniert mit 2 x LCD-Uniboot-Steckverbinder 
Rundkabel I-V(ZN)H LSOH erikaviolett Durchmesser: 2,1 mm

Faserspezifikation gemäß Vorbemerkungen 
Prüflast 100 kpsi

Polarität gemäß EN 50174-1: A-zu-B

Polarität kann nicht geändert werden
Konfektioniert mit 2 x LCD-Uniboot-Stecker Multimode mit Intelli-Cross-Mechanismus zur schnellen Polaritätsänderung, vollumfänglich entsprechend IEC 61754-20 Standard

Mit Push-Pull-Tab zum Stecken und Ziehen bei hohen Packungsdichten

PC Zirkonia-Ferrule

Gehäuse Farbe schwarz/violett und Knickschutz Farbe schwarz 
Konvexer PC-Schliff auf Automaten poliert

IL:		max. 0,25 dB	typ. 0,1 dB

Meßmethode: 	EN 61300-3-4:

RL:		     min. 35 dB		typ. 40 dB

Meßmethode:           EN 61300-3-6

Prüfungen:             visuelle Überprüfung der Steckeroberflächen 400facher Vergrößerung,

Lieferung mit Messprotokoll

Kennzeichnen mit Fertigungslos oder Datum zur eindeutigen Nachvollziehbarkeit von
 Fertigungsort und Fertigungsdatum.

Qualitäts–Managementsystem nach ISO 9001

Länge: 	X m

Kabeltype:	Dätwyler HD-DCS Patchcord LCD OM4

Fabrikat:	Dätwyler HD-DCS Patchcord LCD OM4 oder gleichwertig

Länge:	... m

Menge:	_______

Material:	__________

Lohn: 	__________