GG45 Modul „PS-GG45“; Cat.7A (1000MHz); geschirmt; nach EN 60603-7-71

Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen.

ROHS und REACH konform, recyclingfähig WEEE

Anschluss von Datenkabel der Kategorie: 7A, 8.x

Montage: ohne Spezialwerkzeug.

Datenrate: 10Base-T, 100Base-T, Gigabit-Ethernet, 10GBase-T

Remote Powering: Poe, PoE Plus

Einbaumaß: Keystone (Öffnung 14,8x19,3) EN 60603-7-1

Farbe: Metall

Material: Zink-Druckguss

Kabelabgang: 180°

Schirmkontaktierung: 360°

Kabeldurchmesser: 6,0 - 10,0 mm

Potentialausgleich: direkt über Gehäuse

Aderkontaktierung: IDC

Farbcode: TIA/EIA-A und -B

Aderdurchmesser: 0,90 – 1,60 mm

CU-Leiter solid: 0,41 – 0,64 mm (AWG 26 – AWG 22)

wiederbeschaltbar bei Verwendung eines gleichen oder größeren Querschnitts

Fabrikat: Dätwyler

Typ: PS-GG45

Art.Nr. 400102