RJ45 Modul „KS-TS“; Cat.6 (250MHz); geschirmt; nach EN 60603-7-5

Channel Klasse EA (500MHz) bei Verwendung von Cat.6A Kabel geschirmt
(oder höherwertiger)

Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen.

ROHS und REACH konform, recyclingfähig WEEE

Anschluss von Datenkabel der Kategorie: 6, 6A, 7, 7A, 8.x

Montage: ohne Spezialwerkzeug.

Datenrate: 10Base-T, 100Base-T, Gigabit-Ethernet, 10GBase-T

Remote Powering: Poe, PoE Plus

Bauform: schmale Bauform (slim), zur Montage von 4 Modulen nebeneinander im Bodentank

Einbaumaß: Keystone (Öffnung 14,8x19,3) EN 60603-7-1

Farbe: Metall

Material: Zink-Druckguss

Kabelabgang: 180°

Zugentlastung: Kabelbinder

Schirmkontaktierung: über Gehäuse

Kabeldurchmesser: 6,0 - 9,0 mm

Potentialausgleich: direkt über Gehäuse

Staubschutzkappe: schwarz (andere Farben optional)

Aderkontaktierung: IDC

Farbcode: TIA/EIA-A und -B

Aderdurchmesser: 0,70 – 1,40 mm

CU-Leiter solid: 0,50 – 0,65 mm (AWG 26 – AWG 22)

CU-Leiter flex: AWG 26/7 – AWG 23/7

wiederbeschaltbar bei Verwendung eines gleichen oder größeren Querschnitts

Fabrikat: Dätwyler

Typ: KS-TS

Art.Nr. 41805400ZF