Patchpanel, geschirmt, Cat. 6A (IEC): „CSA Plus 24x“

Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen.

ROHS und REACH konform, recyclingfähig WEEE

Anschluss von Datenkabel der Kategorie: 6A, 7, 7A

Datenrate: 10Base-T, 100Base-T, Gigabit-Ethernet, 10GBase-T

Remote Powering: Poe, PoE Plus, 4PPoE

Einbaumaß: 19“ / 1HE

Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Material: Stahlblech verzinkt

Rückseite: Zugentlastung je Einzelkabel mit Kabelschelle geschraubt

Potentialausgleich: über M6 Gewindebolzen

Aderkontaktierung: LSA

Farbcode: TIA/EIA-A und -B

Aderdurchmesser: 0,70 – 1,60 mm

CU-Leiter solid: 0,40 – 0,64 mm (AWG 26 – AWG 22)

wiederbeschaltbar bei Verwendung eines gleichen oder größeren Querschnitts

Fabrikat: Dätwyler

Typ: CSA Plus 24x, 19“/1HE, grau

Art.Nr. 417980